FILTRO BAYER EN PROCESAMIENTO DIGITAL

Introducción

La matriz de Bayer o CFA (Color Filter Array) que significa matriz de filtro de color, es un patrón usado en sensores de cámaras digitales, videocámaras y escáneres para capturar imágenes en color utilizando un solo sensor o chip. Fue ideado y patentado por Bryce Bayer en el año 1974 con la empresa Eastman Kodak. El patrón de filtro es mitad verde, un cuarto rojo y un cuarto azul, por lo que también se denomina BGGR, RGBG, GRBG o . RGB. (Filtro bayer _ AcademiaLab, s. f.)

¿Para qué sirve?

Un sensor de cámara por sí solo solo capta intensidad de luz (valores en escala de grises). Para obtener color, cada píxel del sensor se “cubre” con un filtro (Rojo, Verde o Azul).

El patrón más común es RGGB: en un bloque de 2×2 píxeles, hay 2 verdes, 1 rojo y 1 azul. Esto se hace porque el ojo humano es más sensible a la luz verde.

La imagen capturada inicialmente es monocromática pero “en mosaico” (cada píxel registra un componente de color distinto). Luego se aplica un proceso de reconstrucción del color completo llamado demosaicing (o demosaicado).

Demosaicing

A partir de la distribución Bayer (por ejemplo, RGGB, GRBG, GBRG, BGGR, etc.), se “interpolan” los valores de los píxeles vecinos para obtener un valor de R, G y B en cada píxel de la imagen final.

La efectividad del demosaicing afecta fuertemente la calidad final: mal interpolado implica artefactos (muaré, bordes con colores extraños, etc.).(Bayer filter - Wikipedia, s. f.)

Versiones de Bayer en opencv

Opencv dispone de varias banderas (flags) en la función cv2.cvtColor para convertir una imagen en crudo (raw) con un patrón Bayer a una imagen en BGR (o en otros espacios de color). Las más comunes son:

  - cv2.COLOR_BAYER_GB2BGR

  - cv2.COLOR_BAYER_RG2BGR

  - cv2.COLOR_BAYER_GR2BGR

  - cv2.COLOR_BAYER_BG2BGR

(OpenCV: Color conversions, s. f.)

Bibliografía

Bayer filter—Wikipedia. (s. f.). Recuperado 26 de febrero de 2025, de https://en.wikipedia.org/wiki/Bayer_filter

Filtro bayer _ AcademiaLab. (s. f.). Recuperado 26 de febrero de 2025, de https://academia-lab.com/enciclopedia/filtro-bayer/

OpenCV: Color conversions. (s. f.). Recuperado 26 de febrero de 2025, de https://docs.opencv.org/4.x/de/d25/imgproc_color_conversions.html